RST® MINI Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, freies Ende, 5x 2,5 mm², 250/400 V, 16 A, Länge: 0,5 m, schwarz

System RST® MINI - konfektionierte H07RN-F Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 5-polig, 2,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Buchse RST16i5, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: H07RN-F

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 0,5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I5K1B 25G  05SW

Bestellnummer: 46.453.0533.1