RST® MINI MOLA Geräteanschluss M20 mit Kontaktabdichtung, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 2-polig, 250 V, 16 A, lichtgrau

System RST® MINI MOLA - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, selbstverriegelnd, mit Kontaktabdichtung, zur vereinfachten oder automatisierten internen Verdrahtung von Leuchten oder ähnlichen Verbrauchern, Gehäuse und Treiber/Vorschaltgeräte können durch den zweiteiligen Aufbau unabhängig voneinander verdrahtet und später zusammengeführt werden, Ausführung als Stecker, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Steckfederanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Durchmesser/Gewinde: M20

Wandstärke: bis 4 mm

Anschlussquerschnitt Durchverdrahtung: 1,0 - 2,5 mm² (mit Aderendhülsen bis 1,5 mm²)

Anschlussquerschnitt Abgang (eindrähtig): 0,5 - 1,0 mm²

Anschlussquerschnitt Abgang (feindrähtig): 0,75 - 1,0 mm²

Anschlussquerschnitt Abgang (Aderendhülse): 0,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 2

Kennzeichnung: L, N

Kontaktabdichtung pro Pol: ja

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I3/2 2 D03 MGL

Bestellnummer: 46.032.M0L1.0