podis® CON Absicherungsmodul, 5G16, RST20i5, IP65, FI/LS Typ A C16 A / 30 mA, schwarz

System podis® CON - Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST20i5 in schwarz; abschließbar mit

Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FH RCBO 16 CARST20

Bestellnummer: 75.456.1155.1