podis® CON Absicherungsmodul, 5G16, M32, IP65, FI/LS Typ A C32 A / 30 mA, schwarz

System podis® CON - Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C32 A / 30 mA verbaut und verdrahtet; für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und für M12 Gerätestecker; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 32 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Bemessungsquerschnitt: 6 mm²

Leitungsdurchmesser: 10 – 25 mm

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FH RCBO 32 CAM32

Bestellnummer: 75.456.0955.1