gesis® Snap-In, Stecker, 3-polig, für Gehäuseeinbau, 50 V, 3 A, weiß

System gesis® NV - Steckverbinder für Bus-/Signalleitungen, Ausführung als Stecker, 3-polig, mit Federkraftanschluss, einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 50 V

Bemessungsstrom: 3 A

Schutzart: IP20

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1+, 2-

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: BST14i3 F S1 R WS

Bestellnummer: 93.432.2353.0