gesis® Steckverbinder, Buchse, 3-polig, 50 V, 3 A, schwarz

System gesis® NV - Steckverbinder für Bus-/Signalleitungen (z.B. LON), Ausführung als Buchse, 3-polig, mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung und Verriegelung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 50 V

Bemessungsstrom: 3 A

Schutzart: IP20

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 - 0,75 mm²

Leitungsdurchmesser: 5,5 - 6,5 mm

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1+, 2-

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: BST14i3 F B1 Z R1 MSW

Bestellnummer: 93.431.2553.1