gesis® Steckverbinder, Buchse, 4-polig, 250/400 V, 16 A, weiß

System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 4-polig, 5-poliges Gehäuse, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, sehr kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²

Leitungsdurchmesser: 8,5 - 12,5 mm (H05VV-F, NYM)

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: N, PE, 1, 2

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST15i4 S B1 Z R1 WS

Bestellnummer: 91.941.4053.0