gesis® Steckverbinder, Stecker, 5-polig, 250/400 V, 20 A, 4 mm², weiß

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, für Anschlussquerschnitte bis 4 mm², kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 4 mm²

Leitungsdurchmesser: 11,5 - 15,5 mm (H05VV, NYM)

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, 2, PE, N, 3

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i5 S S1 Z R2 WS

Bestellnummer: 92.954.5053.0