gesis® Steckverbinder, Buchse, 5-polig, 250 V, 20 A, pastellblau

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, für Dimmanwendungen, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²

Leitungsdurchmesser: 7 - 13,5 mm (H05VV, NYM)

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: L, N, PE, D2, D1

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i5 S B1 Z R1 PB02

Bestellnummer: 92.953.4453.0