gesis® Steckverbinder, Buchse, 5-polig, 250 V, 20 A, hellelfenbein

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, speziell für Anwendungen, bei denen die Prüfung der Brandgefahr nach EN 60335-1 gefordert wird, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung hellelfenbein.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 2,5 mm²

Leitungsdurchmesser: 8 - 12,5 mm

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i5 S B1 Z R1 N

Bestellnummer: 92.953.4057.0