gesis® Steckverbinder, Stecker, 3-polig, 250 V, 20 A, lachsrot

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung lachsrot.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1,5 mm² mit Aderendhülse

Leitungsdurchmesser: 7,8 - 10,3 mm (H05VV, NYM)

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 2

Kennzeichnung: L, PE, N

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 F S2 Z R1 RT03

Bestellnummer: 92.934.0553.0