gesis® Steckverbinder, Buchse, 3-polig, 250 V, 20 A, kieselgrau

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung kieselgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1,5 mm² mit Aderendhülse

Leitungsdurchmesser: 7,8 - 10,3 mm (H05VV, NYM)

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 2

Kennzeichnung: N, PE, L

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 F B2 Z R1 GR01

Bestellnummer: 92.933.0153.0