gesis® Steckverbinder, Stecker, 3-polig, 250 V, 20 A, 4 mm², maigrün

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, für Anschlussquerschnitte bis 4 mm², kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 7, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 4 mm²

Leitungsdurchmesser: 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM)

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, PE, 2/N

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 S S1 Z R2 GN01

Bestellnummer: 92.932.5553.0