RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m;2 h)/69, Stecker, 5-polig, 250/400 V, 25 A, betongrau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m;2 h)/69, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung betongrau/schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 25 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m;2 h)/69

Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6,0 mm² (ohne Aderendhülsen)

Leitungsdurchmesser: 13,0 - 18,0 mm (H05VV, H07RN-F)

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: L, N, PE, 1, 2

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST25I5S6S1 ZR3SV GR03

Bestellnummer: 99.576.0000.7