RST® MINI Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 5-polig, 400 V, 16 A, lichtgrau

System RST® MINI - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Wandstärke: bis 5 mm

Anschlussquerschnitt: 0,25 - 2,5 mm² (bis 1,5 mm² Aderendhülse verwendbar)

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, 2, 3, N, PE

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I5S B1 M00 GL

Bestellnummer: 46.051.5053.0