RST® MINI Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 3-polig, 400 V, 16 A, laubgrün

System RST® MINI - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung laubgrün.

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25 - 1,5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25 - 2,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: PE, 2, 1

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I3S S1 M00 GN

Bestellnummer: 46.032.5055.7