RST® MINI Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 3-polig, lichtblau

System RST® MINI - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Wandstärke: bis 8 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25 - 1,5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25 - 2,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, 2, 3

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I3S B1 M00 BL

Bestellnummer: 46.031.5053.9