RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, gewinkelt, 7-polig, 250/400 V, 20 A, mit Kontaktabdichtung, lichtblau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 90° gewinkelt, 7-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Kontaktabdichtung, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²

Leitungsdurchmesser: 6,0 - 10,0 mm (H05VV, H07RN-F)

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I7S B1 YR1 BL

Bestellnummer: 9L.073.4053.9