RST® Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 7-polig, 250 V, mit Kontaktdichtung, lichtblau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 7-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Kontaktdichtung, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M20x1,5

Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I7S S1 M00A BL

Bestellnummer: 9L.072.6053.9