RST® Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 3-polig, 250 V, 20 A, lichtgrau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Crimpanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M16x1,5

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 4,0 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: N, L, PE

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3C S1 M03 GL

Bestellnummer: 96.132.2153.0