RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 3-polig, 250 V, 20 A, lichtgrau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Crimpanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 4,0 mm²

Leitungsdurchmesser: 10,0 - 14,0 mm (H05VV, H07RN-F)

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: L, N, PE

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3C B1 ZR2 V GL

Bestellnummer: 96.131.0153.0