RST® Geräteanschluss M25, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 6-polig, 250 V, türkisblau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 6-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung türkisblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M25x1,5

Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: L, N, PE, 1, 2, Ls

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I6S B1 M02A TB04

Bestellnummer: 96.061.6253.6