RST® Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 3-polig, Schaltfunktion, 250 V, lichtblau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M20x1,5

Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6,0 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 2, 1, 3

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3S S1 M00 BL07

Bestellnummer: 96.032.6053.9