RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 3-polig, 250 V, 20 A, lichtgrau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6,0 mm²

Leitungsdurchmesser: 13,0 - 18,0 mm (H05VV, H07RN-F)

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: N, L, PE

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3S S1 ZR3 GL

Bestellnummer: 96.032.4553.0