RST® Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 3-polig, Kleinspannung, signalbraun

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M16x1,5

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 1,5 mm²

Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 - 1,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 2

Kennzeichnung: 2, 1, PE

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3F S2 M03L BR01

Bestellnummer: 96.032.2151.4