RST® Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 3-polig, 250 V, 20 A, schwarz

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M16x1,5

Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6,0 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: L, N, PE

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3S B1 M03 SW

Bestellnummer: 96.031.6153.1