RST® Verteiler, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit, 250 V, 20 A, lichtgrau

System RST® CLASSIC - Verteiler für Rundsteckverbinder IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung als Kombi-Verteilerblock in H-Form, 3-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit integrierter Verriegelung, mit Befestigungsmöglichkeit, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Eingang: 1

Ausgänge: 3

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3V 3P1 F V GL

Bestellnummer: 96.030.0153.0