RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, gewinkelt, 2-polig, Kleinspannung, kieselgrau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 90° gewinkelt, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung kieselgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 1,5 mm²

Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 - 1,5 mm²

für AS-i Profilleitung

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: +, -

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I2F B23YRASS L KG06

Bestellnummer: 96.023.0950.8